antifect® N liquid

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. - H319 Verursacht schwere Augenreizung. - H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. -   
Signalwort: Achtung

WGK 1: schwach wassergefährdend

GHS02

GHS07

|  |  |  | Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Maßnahme: Alarmierung |
| Geeignete Löschmittel | : |  | Löschpulver Alkoholbeständiger Schaum Kohlendioxid (CO2) Wassersprühstrahl |  |
| Reinigung/ Aufnahme | : |  | Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). |  |

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen., Einatmen von Dampf/ Aerosol vermeiden., Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden., Schutzhandschuhe (z.B. Nitrilkautschuk) /Augenschutz tragen., BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen., Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen., Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

Berührung mit den Augen vermeiden. Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten. Für angemessene Lüftung sorgen. Alle Zündquellen entfernen.

Tel:

____________

Tel:

____________

Tel:

____________

| Handschutz | : | Spritzschutz: Einmalhandschuh aus Nitrilkautschuk z.B. Dermatril (Schichtdicke: 0,11 mm) der Fa. KCL oder Handschuhe anderer Hersteller mit gleichen Schutzwirkungen. Dauerkontakt: Schutzhandschuh aus Nitrilkautschuk z.B. Camatril (> 120 min, Schichtdicke: 0,40 mm) oder aus Butylkautschuk z.B. Butoject (>480 min, Schichtdicke: 0,70 mm) der Fa. KCL oder Handschuhe anderer Hersteller mit gleichen Schutzwirkungen. |
| --- | --- | --- |
| Augenschutz | : | Schutzbrille mit Seitenschutz gemäß EN 166 |
| Atemschutz | : | Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig.Können in Ausnahmesituationen die Arbeitsplatzgrenzwerte nicht eingehalten werden, so sollte nur kurzzeitig ein geeignetes Atemschutzgerät getragen werden.Empfohlener Filtertyp:A-P2 oder ABEK-P2Atemschutz gemäß EN143. |

|  |  | Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. |
|  |  | Entsorgung von Produktresten in Abstimmung mit dem Abfallbeauftragten. |
|  |  | Abfallschlüssel-Nr.: EAK 070604 |

|  |  | Abfallbeauftragter: |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Bei Verbrennung Kaltwasseranwendung bis Schmerz vergeht, anschließend ärztlicher Behandlung zuführen. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Augenkontakt | : |  | Nach Augenkontakt, Kontaktlinsen entfernen. Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen. |  |  |
| Hautkontakt | : |  | Vorsorglich mit Wasser und Seife waschen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. |  |  |
| Einatmen | : |  | An die frische Luft bringen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. |  |  |
| Verschlucken | : |  | KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Arzt aufsuchen. |  |  |

|  |  | Ersthelfer: |
| --- | --- | --- |